| Case | Tip Condition | Temp. Distribution | Fin heat transfer |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Convection heat transfer: h(L)=-k(d/dx)x=L | coshm(L−x)+(hmk)sinhm(L−x)coshmL+(hmk)sinhmL | MsinhmL+(hmk)coshmLcoshmL+(hmk)sinhmL |
| B | Adiabatic (d/dx)x=L=0 | coshm(L−x)coshmL | MtanhmL |
| C | Given temperature: (L)=L | (θLθb)sinhm(L−x)+sinhm(L−x)sinhmL | M(coshmL−θLθb)sinhmL |
| D | Infinitely long fin (L)=0 | e−mx | M |