Lab 2 Static route

R1

s0/0/0:  192.168.12.1/24

lo0:  1.1.1.1/32

R2

s0/0/1: 192.168.12.2/24

s0/0/0: 192.168.23.2/24

lo0: 2.2.2.2/32

R3

S0/0/1: 192.168.23.3/24

lo0: 3.3.3.3/32

(1) Take R2 for example, finish configuring all routers:

conf t

host R2

int s0/0/0

ip addr 192.168.23.2 255.255.255.0

clock rate 128000

no shut

int lo0

ip addr 2.2.2.2 255.255.255.255

line vty 0 4

no login

privi lev 15

ip host R1 1.1.1.1

ip host R2 2.2.2.2

ip host R3 3.3.3.3

(2) Ping from R1 to R2, from R2 to R3, and from R3 to R1

(3) Add static route so that all ports can be reached

Example:

R1

conf t

ip route 192.168.23.0 255.255.255.0 192.168.12.2

ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 192.168.12.2

ip route 3.3.3.3 255.255.255.255 192.168.12.2

or ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.2